#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN 9   // Reset pin for RFID

#define SS_PIN 10   // Slave Select pin for RFID

#define RELAY_PIN 8 // Pin connected to relay module

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

bool motorState = false; // Motor state: false = OFF, true = ON

String authorizedUIDs[] = {"12345678", "87654321"}; // Replace with your two tag UIDs

void setup() {

Serial.begin(9600);

SPI.begin();

rfid.PCD_Init();

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Ensure motor is OFF at start

Serial.println("Place your RFID tag near the reader.");

}

void loop() {

// Check if a new card is present

if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent() || !rfid.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

String uid = getUID(); // Get the UID of the scanned tag

Serial.println("Scanned UID: " + uid);

if (isAuthorizedTag(uid)) {

toggleMotor(); // Toggle motor state if UID matches one of the authorized tags

} else {

Serial.println("Unauthorized tag!");

}

rfid.PICC_HaltA(); // Halt communication with the card

}

// Function to toggle motor state

void toggleMotor() {

motorState = !motorState; // Flip the motor state

digitalWrite(RELAY_PIN, motorState ? HIGH : LOW);

if (motorState) {

Serial.println("Motor turned ON");

} else {

Serial.println("Motor turned OFF");

}

}

// Function to read the UID from the RFID tag

String getUID() {

String uid = "";

for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {

uid += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);

}

uid.toUpperCase();

return uid;

}

// Function to check if the scanned tag is authorized

bool isAuthorizedTag(String uid) {

for (String authorizedUID : authorizedUIDs) {

if (uid == authorizedUID) {

return true;

}

}

return false;

}